2021年全国职业院校技能大赛

5G全网建设技术赛项（高职组）

竞赛任务书

竞赛须知

- 1.竞赛内容分布

- 竞赛阶段1

任务：5G网络规划部署（25分）

- 竞赛阶段2

任务一：5G室分站点工程建设（12分）

任务二：5G室外站点工程建设（8分）

- 竞赛阶段3

任务：5G网络运维优化（50分）

- 2.竞赛时间

竞赛时间为1.5天，共8 个小时。

- 3.竞赛注意事项

1）任务书共33页，如出现任务书缺页，字迹不清等问题，请及时向裁判申请更换任务书。

2）竞赛所需的硬件、软件和辅助工具由组委会统一布置，选手不得私自携带任何软件、移动存储、辅助工具、移动通信设备等进入赛场。

3）选手提交的资料不得出现学校、姓名等与身份有关的信息，否则成绩无效。

4）5G网络规划部署、5G室分站点工程建设与5G室外站点工程建设所有既有配置和数据均依照工程实际配置，不可更改原有网络规划及数据，赛事已设置自动监控，5G网络规划部署任务对原有规划数据改动一处扣5分，5G室分站点工程建设与5G室外站点工程建设任务对原有规划数据改动一处扣1分，直到该项任务总分扣完为止。

5）比赛完成后，所有电脑保持运行状态，不要随意关闭电脑。比赛设备、软件和赛题请保留在座位上，禁止将比赛所用的所有物品（包括试卷和草稿纸）带离赛场。

6）裁判以各参赛队队长提交的结果为主要评分依据。在比赛结束前，完成任务书所要求的操作。5G网络规划部署中网络规划计算部分结果在标准答案上下浮动10%视为正确，超过浮动范围不得分。5G室分站点工程建设与5G室外站点工程建设中工程预算金额计算结果四舍五入保留至小数点后两位，在标准答案上下浮动5元视为正确。

7）参赛队需按任务书中要求完成相应的业务测试，如会话、联网、切换、重选、漫游、切片应用等。若完成非任务书要求的测试项目，不得分。

8）各项竞赛内容得分总和为参赛队得分，按照总得分从高到低排定名次。若得分相同，按照5G网络规划部署、5G网络运维优化、5G站点工程建设的得分高低依序排名。

- 4.竞赛结果的提交

1）5G网络规划部署，在网络规划部署的工作过程中，完成网络规划与开通调试，填写任务记录表并提交。

2）5G室分站点工程建设，在室分站点建设工作过程中，完成室分站点方案设计与施工验收，填写工程建设记录表及预算记录表并提交。

3）5G室外站点工程建设，在室外站点建设工作过程中，完成室外站点方案设计与施工验收，填写工程建设记录表及预算记录表并提交。

4）5G网络运维优化，在网络维护与优化的工作过程中，完成网络性能故障处理与业务质量优化，填写故障调整记录表并提交。

# 竞赛阶段1

# 任务：5G网络规划部署（25分）

- 1.任务背景

当今社会，5G正深刻地改变我们的生活方式和生产方式。5G带来了更高速率、更低时延，与行业应用的结合，从解放双手、解放双眼，到未来逐步解放大脑，也进一步解放了生产力。5G网络建设将是近几年内国内主旋律，政府、运营商甚至是5G应用行业企业都会为加快5G建设而努力，壮大5G产业规模。

A市建筑布局规范，人口分布均匀。为提升居民幸福指数，市政府提出建设5G智慧社区，将自动化、物联网、云计算等新技术应用集于一身，为此市运营商根据城市话务模型和行业应用综合考虑后确定了网络规划，目前站点建设和数据配置已部分完成，请根据网络规划继续完善设备与数据配置，确保网络覆盖与规划一致，保障网络KPI指标。

B市的服务业发达，业务需求量大。市运营商决定加快5G网络全覆盖建设，积极消除弱覆盖和网络干扰，并通过多载波和载波聚合解决高负荷小区。截止月底，全市已完成基础话务模型采集和网络规划，并完成了部分设备与数据配置，请在既有网络架构上完成相关配置与调试，使终端业务正常测试通过，保障终端正常入网。

C市建筑普遍低矮，城市化水平低。依据市委市政府要求，市运营商以5G全覆盖为规划目标，开展了新一轮5G站点建设。运营商同时推进核心网、承载网、无线网的设备和数据配置，截止月初，设备安装和数据配置还存在部分未完成，请在现有网络架构上补充设备和数据配置，确保设备正常运行。

- 2.任务要求

网络新建项目的前提为网络的整体评估规划，经过前期的数据采集分析，已统计出A市、B市、C市的话务模型。请根据已有的模型数据，完成三个城市的网络规划。并根据各城市的任务背景要求完成各城市的不同机房设备部署与站点数据配置，保障站点达到入网要求。具体操作规范及任务要求如下：

- （1）操作要求

每名参赛选手通过比赛软件在完成无线接入网、承载网、核心网（全网）对接后，完成A市、B市、C市三个城市5G网络规划部署。

三个城市中已有设备、连线、参数均不可修改（赛事已设置自动监控，对原有规划数据改动一处扣5分，直到该项总分扣完为止）。三个城市分别对应Option3x、Option2、Option4a三种组网架构，无线部分包含CUDU分离与CUDU合设两种部署模式，4/5G无线基带设备可共ITBBU或独立设备部署。各城市的组网架构与部署模式请参照网络拓扑规划，不可对组网模式、CU DU部署模式、4/5G无线站点部署模式、C市下挂核心网进行更改。EPC与5GC核心网均需采用冗余保护。承载网设计需符合运营商工程施工规范要求，在网络层次上分为接入层、区汇聚层、骨干汇聚和核心层，实现业务逐级收敛。承载网各层级设备间必须采用环型组网实现业务的冗余保护。承载网、无线、核心网IP地址及路由部署规划要求如下：

1）承载网设备、核心网交换机启用OSPF动态路由协议或静态路由。承载网设备OSPF进程号全网统一为数字1，OSPF进程Router-ID采用设备的Loopback1地址。

2）承载网内部设备对接采用30位子网掩码的IP地址；无线设备与承载网设备对接采用30位子网掩码的IP地址；承载网设备与核心网交换机对接采用30位子网掩码的IP地址；核心网交换机与核心网设备互联三层接口可根据业务需要灵活配置IP地址。承载网设备管理Loopback地址、核心网业务地址采用32位子网掩码的IP地址。

3）承载网核心层、汇聚层、接入层可根据业务模型选择适当的互联端口类型。

4）承载网接入侧设备需配置指向基站业务地址的静态路由并重分发至OSPF进程内，引导核心网至基站的下行流量正常转发。

5）骨干网机房、各城市中心机房、汇聚机房的跨机房设备互连需经过光传输OTN设备。

- （2）任务说明

1）根据以下背景说明及话务模型，依照网络规划基础原理中的计算过程及步骤进行网络规划计算，规划计算按空计算得分，各步骤计算结果均以商用网络的规划计算相应4舍5入或取整原则取值。并在答题卡上填写相应答案。

A市：该市总移动上网用户数为1500万，规划覆盖区域2200平方公里，站点分布在建筑密集的居民区，用户高度集中，承载网汇聚、接入层采用环型拓扑。现欲新建5G网络，请根据提供的话务模型与网络拓扑中规划的组网架构进行网络规划计算。A市话务模型请参照表2-1至表2-9，请根据A市网络拓扑规划架构选择合适的核心网规划参数、无线网规划参数、承载网规划参数进行规划计算。

表2-1 PUSCH信道参数规划

| 参数名 | 取值 |
| --- | --- |
| 终端发射功率（dbm） | 23 |
| 终端天线增益（dbi） | 0 |
| 基站灵敏度（dbm） | -124 |
| 基站天线增益（dbi） | 11.7 |
| 上行干扰余量（db） | 7 |
| 线缆损耗（db） | 0 |
| 人体损耗（db） | 0 |
| 穿透损耗（db） | 23 |
| 阴影衰落余量（db） | 12 |
| 对接增益（db） | 5.5 |
| 单站小区数（个） | 3 |

表2-2 PDSCH信道参数规划

| 参数名 | 取值 |
| --- | --- |
| 基站发射功率（dbm） | 52 |
| 基站天线增益（dbi） | 11.7 |
| 终端灵敏度（dbm） | -107 |
| 终端天线增益（db） | 0 |
| 下行干扰余量（dbi） | 5 |
| 线缆损耗（db） | 0 |
| 人体损耗（db） | 0 |
| 穿透损耗（db） | 23 |
| 阴影衰落余量（db） | 12 |
| 对接增益（db） | 5.5 |
| 单站小区数（个） | 3 |

表2-3 传播模型参数

| 参数名 | 取值 |
| --- | --- |
| 平均建筑高度（m） | 19 |
| 街道宽度（m） | 19 |
| 终端高度（m） | 1.68 |
| 基站高度（m） | 25 |
| 工作频率（GHz） | 2.6 |
| 本市区域面积（km2） | 2200 |

表2-4 上行容量计算参数规划

| 参数名 | 取值 |
| --- | --- |
| 调制方式 | 16QAM |
| 流数 | 2 |
| μ | 1 |
| 帧结构 | 11120 |
| 缩放因子 | 0.68 |
| S时隙中上行符号数 | 3 |
| 最大RB数 | 270 |
| Rmax | 948/1024 |
| 开销比例 | 0.05 |
| 单小区RRC最大用户数 | 700 |
| 本市5G用户数 | 1500万 |
| 编码效率 | 0.68 |
| 上行速率转化因子 | 0.67 |
| 在线用户比例 | 0.14 |

表2-5 下行容量计算参数规划

| 参数名 | 取值 |
| --- | --- |
| 调制方式 | 256QAM |
| 流数 | 2 |
| μ | 1 |
| 帧结构 | 11120 |
| 缩放因子 | 0.74 |
| S时隙中下行符号数 | 9 |
| 最大RB数 | 270 |
| Rmax | 948/1024 |
| 开销比例 | 0.16 |
| 单小区RRC最大用户数 | 700 |
| 本市5G用户数 | 1500万 |
| 编码效率 | 0.68 |
| 下行速率转化因子 | 0.63 |
| 在线用户比例 | 0.14 |

表2-6 无线综合参数规划

| 参数名 | 取值 |
| --- | --- |
| 上行覆盖规划站点数目 | 参考无线覆盖计算项目结果 |
| 下行覆盖规划站点数目 | 参考无线覆盖计算项目结果 |
| 热点区域扩容比例 | 1.4 |
| 4G小区覆盖半径（km） | 0.8 |

表2-7 5G承载网计算参数规划

| 参数名 | 取值 |
| --- | --- |
| 4G单站吞吐量均值（Mbps） | 150 |
| 4G MIMO单站三扇区吞吐量（Mbps） | 600 |
| 5G低频站吞吐量均值（Gbps） | 根据容量计算结果取值 |
| 5G低频站吞吐量峰值（Gbps） | 根据容量计算结果取值 |
| 5G高频站吞吐量均值（Gbps） | 根据容量计算结果取值 |
| 5G高频站吞吐量峰值（Gbps） | 根据容量计算结果取值 |
| 4G基站数（个） | 根据无线综合规划结果取值 |
| 5G基站数（个） | 根据无线综合规划结果取值 |
| 接入层4/5G站点比例 | 根据无综合规划结果取值 |
| 接入环上接入5G设备数（个） | 8 |
| 接入环上接入4G设备数（个） | 25 |
| 5G基站带宽预留比 | 0.5 |
| 4G链路工作带宽占比 | 0.5 |
| 单核心层下挂骨干汇聚点数（个） | 7 |
| 单骨干汇聚点下挂汇聚环数（个） | 7 |
| 单汇聚环下挂接入环数（个） | 6 |
| 核心层带宽收敛比 | 0.26 |
| 骨干汇聚点带宽收敛比 | 0.29 |
| 汇聚环带宽收敛比 | 0.52 |

表2-8 5GC核心网参数规划

| 参数名 | 取值 |
| --- | --- |
| 单VNF占用内存（GB） | 8 |
| 单VNF占用存储（GB） | 25 |
| 单AMF支持站点数目（个） | 0.5 |
| 单UPF支持站点数目（个） | 0.5 |
| 非对接无线VNF数量（个） | 7 |
| 单服务器内存（GB） | 7 |
| 单服务器硬盘容量 | 6 |

表2-9 EPC核心网参数规划

| 参数名称 | 默认取值 |
| --- | --- |
| 在线用户比 | 0.14 |
| 附着激活比 | 0.78 |
| S1-MME接口每用户平均信令流量（kbps） | 7 |
| S11-C接口每用户平均信令流量（kbps） | 6 |
| S11-U接口每用户平均业务流量（kbps） | 8 |
| S5接口每用户平均信令流量（kbps） | 6 |
| S6a接口每用户平均信令流量（kbps） | 6 |
| SGi接口每用户平均信令流量（kbps） | 6 |

B市：该市总移动上网用户数为1000万，规划覆盖区域1700平方公里，多为商业购物中心，用户密度密集，承载网汇聚、接入层采用环型拓扑，请根据提供的话务模型与网络拓扑中规划的组网架构进行网络规划计算。B市话务模型请参照表2-10至表2-18，请根据B市网络拓扑规划架构选择合适的核心网规划参数、无线网规划参数、承载网规划参数进行规划计算。

表2-10 PUSCH信道参数规划

| 参数名 | 取值 |
| --- | --- |
| 终端发射功率（dbm） | 23 |
| 终端天线增益（dbi） | 0 |
| 基站灵敏度（dbm） | -121 |
| 基站天线增益（dbi） | 11.6 |
| 上行干扰余量（db） | 4 |
| 线缆损耗（db） | 0.1 |
| 人体损耗（db） | 0.1 |
| 穿透损耗（db） | 23 |
| 阴影衰落余量（db） | 10 |
| 对接增益（db） | 5 |
| 单站小区数（个） | 3 |

表2-11 PDSCH信道参数规划

| 参数名 | 取值 |
| --- | --- |
| 基站发射功率（dbm） | 50 |
| 基站天线增益（dbi） | 11.6 |
| 终端灵敏度（dbm） | -103 |
| 终端天线增益（db） | 0 |
| 下行干扰余量（dbi） | 6 |
| 线缆损耗（db） | 0.1 |
| 人体损耗（db） | 0.1 |
| 穿透损耗（db） | 23 |
| 阴影衰落余量（db） | 10 |
| 对接增益（db） | 6 |
| 单站小区数（个） | 3 |

表2-12 传播模型参数

| 参数名 | 取值 |
| --- | --- |
| 平均建筑高度（m） | 22 |
| 街道宽度（m） | 22 |
| 终端高度（m） | 1.56 |
| 基站高度（m） | 20 |
| 工作频率（GHz） | 3.5 |
| 本市区域面积（km2） | 1700 |

表2-13 上行容量计算参数规划

| 参数名 | 取值 |
| --- | --- |
| 调制方式 | 64QAM |
| 流数 | 1 |
| μ | 1 |
| 帧结构 | 1111120000 |
| 缩放因子 | 0.68 |
| S时隙中上行符号数 | 5 |
| 最大RB数 | 265 |
| Rmax | 948/1024 |
| 开销比例 | 0.05 |
| 单小区RRC最大用户数 | 600 |
| 本市5G用户数 | 1000万 |
| 编码效率 | 0.81 |
| 上行速率转化因子 | 0.72 |
| 在线用户比例 | 0.11 |

表2-14 下行容量计算参数规划

| 参数名 | 取值 |
| --- | --- |
| 调制方式 | 256QAM |
| 流数 | 4 |
| μ | 1 |
| 帧结构 | 1111120000 |
| 缩放因子 | 0.7 |
| S时隙中下行符号数 | 7 |
| 最大RB数 | 265 |
| Rmax | 948/1024 |
| 开销比例 | 0.19 |
| 单小区RRC最大用户数 | 600 |
| 本市5G用户数 | 1000万 |
| 编码效率 | 0.81 |
| 下行速率转化因子 | 0.72 |
| 在线用户比例 | 0.11 |

表2-15 无线综合参数规划

| 参数名 | 取值 |
| --- | --- |
| 上行覆盖规划站点数目 | 参考无线覆盖计算项目结果 |
| 下行覆盖规划站点数目 | 参考无线覆盖计算项目结果 |
| 热点区域扩容比例 | 1.4 |
| 4G小区覆盖半径（km） | 1.1 |

表2-16 5G承载网计算参数规划

| 参数名 | 取值 |
| --- | --- |
| 4G单站吞吐量均值（Mbps） | 180 |
| 4G MIMO单站三扇区吞吐量（Mbps） | 590 |
| 5G低频站吞吐量均值（Gbps） | 根据容量计算结果取值 |
| 5G低频站吞吐量峰值（Gbps） | 根据容量计算结果取值 |
| 5G高频站吞吐量均值（Gbps） | 根据容量计算结果取值 |
| 5G高频站吞吐量峰值（Gbps） | 根据容量计算结果取值 |
| 4G基站数（个） | 根据无综合规划结果取值 |
| 5G基站数（个） | 根据无综合规划结果取值 |
| 接入层4/5G站点比例 | 根据无综合规划结果取值 |
| 接入环上接入5G设备数（个） | 7 |
| 接入环上接入4G设备数（个） | 25 |
| 5G基站带宽预留比 | 0.6 |
| 4G链路工作带宽占比 | 0.6 |
| 单核心层下挂骨干汇聚点数（个） | 4 |
| 单骨干汇聚点下挂汇聚环数（个） | 7 |
| 单汇聚环下挂接入环数（个） | 6 |
| 核心层带宽收敛比 | 0.25 |
| 骨干汇聚点带宽收敛比 | 0.29 |
| 汇聚环带宽收敛比 | 0.6 |

表2-17 5GC核心网参数规划

| 参数名 | 取值 |
| --- | --- |
| 单VNF占用内存（GB） | 1.7 |
| 单VNF占用存储（GB） | 6 |
| 单AMF支持站点数目（个） | 800 |
| 单UPF支持站点数目（个） | 900 |
| 非对接无线VNF数量（个） | 8 |
| 单服务器内存（GB） | 128 |
| 单服务器硬盘容量 | 2500 |

表2-18 EPC核心网参数规划

| 参数名称 | 默认取值 |
| --- | --- |
| 在线用户比 | 0.11 |
| 附着激活比 | 0.72 |
| S1-MME接口每用户平均信令流量（kbps） | 7 |
| S11-C接口每用户平均信令流量（kbps） | 8 |
| S11-U接口每用户平均业务流量（kbps） | 7 |
| S5接口每用户平均信令流量（kbps） | 6 |
| S6a接口每用户平均信令流量（kbps） | 6 |
| SGi接口每用户平均信令流量（kbps） | 6 |

C市：该市总移动上网用户数为900万，规划覆盖区域1300平方公里，为郊区场景，用户密度较小，承载网汇聚、接入层采用环型拓扑，请根据提供的话务模型与网络拓扑中规划的组网架构进行网络规划计算。C市话务模型请参照表2-19至表2-25，请根据C市网络拓扑规划架构选择合适的无线网规划参数、承载网规划参数进行规划计算。由于C市无独立核心网，暂不考虑C市核心网计算。

表2-19 PUSCH信道参数规划

| 参数名 | 取值 |
| --- | --- |
| 终端发射功率（dbm） | 26 |
| 终端天线增益（dbi） | 0 |
| 基站灵敏度（dbm） | -123 |
| 基站天线增益（dbi） | 10.7 |
| 上行干扰余量（db） | 5 |
| 线缆损耗（db） | 0.1 |
| 人体损耗（db） | 0 |
| 穿透损耗（db） | 24 |
| 阴影衰落余量（db） | 10.5 |
| 对接增益（db） | 6 |
| 单站小区数（个） | 3 |

表2-20 PDSCH信道参数规划

| 参数名 | 取值 |
| --- | --- |
| 基站发射功率（dbm） | 51 |
| 基站天线增益（dbi） | 10.7 |
| 终端灵敏度（dbm） | -104 |
| 终端天线增益（db） | 0 |
| 下行干扰余量（dbi） | 7 |
| 线缆损耗（db） | 0.1 |
| 人体损耗（db） | 0 |
| 穿透损耗（db） | 24 |
| 阴影衰落余量（db） | 10.5 |
| 对接增益（db） | 6 |
| 单站小区数（个） | 3 |

表2-21 传播模型参数

| 参数名 | 取值 |
| --- | --- |
| 平均建筑高度（m） | 24 |
| 街道宽度（m） | 23 |
| 终端高度（m） | 1.62 |
| 基站高度（m） | 24 |
| 工作频率（GHz） | 3.5 |
| 本市区域面积（km2） | 1300 |

表2-22 上行容量计算参数规划

| 参数名 | 取值 |
| --- | --- |
| 调制方式 | 16QAM |
| 流数 | 1 |
| μ | 1 |
| 帧结构 | 1111111120 |
| 缩放因子 | 0.7 |
| S时隙中上行符号数 | 2 |
| 最大RB数 | 270 |
| Rmax | 948/1024 |
| 开销比例 | 0.06 |
| 单小区RRC最大用户数 | 400 |
| 本市5G用户数 | 900万 |
| 编码效率 | 0.69 |
| 上行速率转化因子 | 0.66 |
| 在线用户比例 | 0.15 |

表2-23 下行容量计算参数规划

| 参数名 | 取值 |
| --- | --- |
| 调制方式 | 256QAM |
| 流数 | 4 |
| μ | 1 |
| 帧结构 | 1111111120 |
| 缩放因子 | 0.68 |
| S时隙中下行符号数 | 10 |
| 最大RB数 | 270 |
| Rmax | 948/1024 |
| 开销比例 | 0.16 |
| 单小区RRC最大用户数 | 400 |
| 本市5G用户数 | 900万 |
| 编码效率 | 0.69 |
| 下行速率转化因子 | 0.7 |
| 在线用户比例 | 0.15 |

表2-24 无线综合参数规划

| 参数名 | 取值 |
| --- | --- |
| 上行覆盖规划站点数目 | 参考无线覆盖计算项目结果 |
| 下行覆盖规划站点数目 | 参考无线覆盖计算项目结果 |
| 热点区域扩容比例 | 1.3 |
| 4G小区覆盖半径（km） | 0.9 |

表2-25 5G承载网计算参数规划

| 参数名 | 取值 |
| --- | --- |
| 4G单站吞吐量均值（Mbps） | 200 |
| 4G MIMO单站三扇区吞吐量（Mbps） | 600 |
| 5G低频站吞吐量均值（Gbps） | 根据容量计算结果取值 |
| 5G低频站吞吐量峰值（Gbps） | 根据容量计算结果取值 |
| 5G高频站吞吐量均值（Gbps） | 根据容量计算结果取值 |
| 5G高频站吞吐量峰值（Gbps） | 根据容量计算结果取值 |
| 4G基站数（个） | 根据无综合规划结果取值 |
| 5G基站数（个） | 根据无综合规划结果取值 |
| 接入层4/5G站点比例 | 根据无综合规划结果取值 |
| 接入环上接入5G设备数（个） | 7 |
| 接入环上接入4G设备数（个） | 20 |
| 5G基站带宽预留比 | 0.55 |
| 4G链路工作带宽占比 | 0.5 |
| 单核心层下挂骨干汇聚点数（个） | 4 |
| 单骨干汇聚点下挂汇聚环数（个） | 4 |
| 单汇聚环下挂接入环数（个） | 6 |
| 核心层带宽收敛比 | 0.3 |
| 骨干汇聚点带宽收敛比 | 0.35 |
| 汇聚环带宽收敛比 | 0.6 |

2）根据已有拓扑设计及网络建设的实际情况，完成各机房中设备部署及业务调试。

3）在完成无线接入网、承载网、核心网（全网）对接后，完成A、B及C市的A1、A2、A3、A4、A5、A6、B1、B2、B3、C1、C2与C3小区拨测验证。

4）在完成无线接入网、承载网、核心网（全网）对接后，完成A市M5、B市N3与C市P2三个点定点测试，要求

M5：SSB RSRP≥-84dbm，SSB SINR≥29db，上行速率≥50mbps，下行速率≥550mbps,语音业务正常；

N3：SSB RSRP≥-78dbm，SSB SINR≥31db，上行速率≥198mbps，下行速率≥1300mbps,语音业务正常；

P2：SSB RSRP≥-74dbm，SSB SINR≥31db，上行速率≥80mbps，下行速率≥650mbps,语音业务正常。

5）在完成无线接入网、承载网、核心网（全网）对接后，完成A市中M4→M5→M6→M7切换（切换次数不大于4次）、B市中N1→N2→N3→N6切换（切换次数不大于4次）、C市P2→P4→P7→P5切换（切换次数不大于2次）、A市中M1→M2→M3→M4重选（重选次数不大于2次）、B市中N3→N1→N4→N5重选（重选次数不大于3次）、C市P3→P6→P7→P5重选（重选次数不大于2次）以及C3-B1漫游测试。要求终端成功从起点移动至终点，且测试过程中无切换失败、无重选失败方得分，发生任意一次失败相应测试不得分。漫游测试时双向漫游成功得分，仅单向成功不得分。

6)在完成无线接入网、承载网、核心网（全网）对接后，完成Option2及Option4a架构对应城市的相关切片业务开通，业务与城市的对应情况如下：

A市：自动驾驶、智慧灯杆

B市：远程医疗

C市：智慧农业

# 竞赛阶段2

- 任务一：5G室分站点工程建设（12分）

- 1. 任务背景

随着我国科技的迅猛发展，5G成为各国争相抢占的科技高地。5G网络应该从网络规划流程、工程建设以及规划要点3个方面进行分析，制定科学合理的方案，快速、精准地部署网络，服务生产及生活。同时5G网络的建设力度也会逐步往深度覆盖倾斜，室内深度覆盖作为建网的重要一环，主要用于降低室内外体验的差异，改善室内弱覆盖，提升用户的网络体验、解决客户投诉，在部分热点区域，人员密集度大、流量高，可以提供相当的容量。室内覆盖业务的要求侧重各有不同，而5G的大带宽、低时延等特性也为当下室内覆盖业务的进一步发展充分赋能。从AR/VR到超高清视频，再到自动化控制，以视频应用为基础的大带宽类业务需求已经渗透到个人消费和垂直行业的方方面面，5G的大带宽特性完美契合该类业务的发展。同时，时延苛刻的垂直行业应用对超低时延的需求旺盛，需要5G网络高带宽、低时延和高可靠的通信能力，结合MEC灵活网络部署方案，推动产业升级和行业的技术革命。

经筛选，某运营商A市分公司决定选择H酒店进行5G室分站点建设试点工作，使用2600MHz频段建设5G数字化室分。该酒店共10层楼（地下1层，地上9层），有两部电梯都可通往每层楼，平均每层楼有110个总用户，本运营商用户占比为0.6。为加快建设进度，多项建设相关工作同时推进，目前已完成站点勘察、站点设计、工程预算、工程实施的部分工作，请检查已完成的工作，充分运用软件中的工具，完全其他剩余的工作，并且进行工程验收，确保5G室分站点建设试点工作圆满完成成。

- 2. 任务要求

- （1）操作要求

每参赛队选手通过比赛软件完成A市室分站点勘察、站点设计、工程预算、工程实施及工程验收工作。相关注意事项如下：

1) 站点勘察、站点设计、工程预算、工程实施中已完成的工作内容，不允许进行改动（对原有规划数据改动一处扣1分，直到该项总分扣完为止）。

2）方案设计时，需要参考任务背景，遵守国家与运营商各项相关规范。

3）工程预算中，每项预算金额填写时四舍五入保留两位小数。概预算定额采用451定额，5G相关新设备根据451定额同类型相关设备新增参考定额。销项税额根据国家商务部最新要求计算。

4）工程验收完成后，根据任务完成情况进行评分。

- （2）任务说明

请分别完成站点勘察、方案设计、工程预算、工程实施、工程验收五部分任务：

1）站点勘察部分，根据现场实际情况结合任务背景要求，运用常用勘察工具进行勘察，包括手持GPS、照相机、激光测距仪、卷尺等。勘察内容包括建筑物基本信息、机房信息、电源信息、传输信息、天馈信息等。信息勘察完成后完善勘察报告。并且誊写到答题卡上，每个勘察信息填写正确可得分。

2）方案设计部分，根据项目建设要求，结合勘察报告，采用数字化室分进行设计，完成机房、1F、B1F、地上楼层标准层、电梯图纸的设备安装与线缆连接设计工作，并且在满足容量合理规划的情况下，完成楼层覆盖的小区划分设计。设计图内容完整、设计正确可得相应分数。

3）工程预算部分，根据国家规定，项目共需要输出表一、表二、表三甲、表三乙、表三丙、表四、表五，目前表三甲与表四已完成部分内容，请结合设计方案完成表三甲与表四剩余内容及表一、表二、表三乙、表三丙、表五的全部编制工作。并且按照要求誊写到答题卡上。每个金额统计条目数值在标准答案上下5元浮动范围内得分，每个数量统计条目填写正确得分。

4）工程实施部分，根据项目进展，目前已完成部分设备安装与连线工作，根据设计方案，完成剩余设备安装（包含防护配套设备、基站主设备、数字化分布等设备）与线缆连接工作（包含接地线、电源线、光纤、光电复合缆等线缆）。实施内容完整、操作正确可得相应分数。

5）工程验收部分，完成每楼层（B1F、1F、2F、3F、4F、5F、6F、7F、8F、9F）与两部电梯覆盖验收与业务验收工作。所有楼层、电梯覆盖验收全部通过可得覆盖验收对应分数，所有小区业务验收全部通过可得业务验收对应分数。

- 任务二：5G室外站点工程建设（8分）

- 1.任务背景

2020年，工业和信息化部副部长陈肇雄表示，5G作为支撑经济社会数字化、网络化、智能化转型的关键新型基础设施，在稳投资、助升级、培植经济发展新动能等方面潜力巨大。为响应国家加快5G网络建设号召，某运营商集团公司决定下发5G室分建设任务，要求各地上报站点规划。A市分公司在网络部牵头下，联合无优中心和工程中心共同确定站点规划，经过集团公司审核通过后，A市分公司力争打造5G室分标杆场景。

经过反复筛选，某运营商A市分公司决定选择S购物中心进行5G室外站点建设试点工作，使用2600MHz频段进行建设。购物中心地上共4楼，站点计划建设在4楼楼顶的天面上，覆盖以路口为中心半径350的区域，此站点投资预算高，建设周期计划5天，物业协调难度困难，建筑物承重能力高，楼顶风压为0.3KN/㎡。为加快建设进度，多项建设相关工作同时推进，目前已完成站点勘察、站点设计、工程预算、工程实施的部分工作，请检查已完成的工作，充分运用软件中的工具，完全其他剩余的工作，并且进行工程验收，确保5G室外站点建设试点工作圆满完成。

- 2. 任务要求

- （1）操作要求

每参赛队选手通过比赛软件完成A市室分站点勘察、站点设计、工程预算、工程实施及工程验收工作。相关注意事项如下：

1) 站点勘察、站点设计、工程预算、工程实施中已完成的工作内容，不允许进行改动（对原有规划数据改动一处扣1分，直到该项总分扣完为止）。

2）方案设计时，需要参考任务背景，遵守国家与运营商各项相关规范。

3）工程预算中，每项预算金额填写时四舍五入保留两位小数。概预算定额采用451定额，5G相关新设备根据451定额同类型相关设备新增参考定额。销项税额根据国家商务部最新要求计算。

4）工程验收完成后，根据任务完成情况进行评分。

- （2）任务说明

请分别进入站点勘察、方案设计、工程预算、工程实施、工程验收模块，并完成以下任务：

1）站点勘察部分，根据现场实际情况结合任务背景要求，运用常用勘察工具进行勘察，包括手持GPS、照相机、激光测距仪、卷尺等。勘察内容包括建筑物基本信息、机房信息、电源信息、传输信息、塔桅信息、天馈信息等。信息勘察完成后完善勘察报告。并且誊写到答题卡上，每个勘察信息填写正确可得分。

2）方案设计部分，根据项目建设要求，结合勘察报告，完成机房与塔桅安装、站点设备安装的图纸设计工作。设计图内容完整、设计正确可得分。

3）工程预算部分，根据国家规定，项目共需要输出表一、表二、表三甲、表三乙、表三丙、表四、表五，目前表三甲与表四已完成部分内容，请结合设计方案完成表三甲与表四剩余内容及表一、表二、表三乙、表三丙、表五的全部编制工作。并且按照要求誊写到答题卡上。每个金额统计条目数值在标准答案上下5元浮动范围内得分，每个数量统计条目填写正确得分。

4）工程实施部分，根据项目进展，目前已完成部分设备安装与连线工作，根据设计方案，完成剩余设备安装（包含防护配套设备、基站主设备、电源设备、传输设备等）与线缆连接工作（包含接地线、电源线、光纤等线缆）。实施内容完整、操作正确可得相应分数。

5）工程验收部分，完成每个小区的验收工作。所有小区验收全部通过可得业务验收对应分数。

# 竞赛阶段3

# 任务： 5G网络运维优化（50分）

- 1.任务背景

随着5G基站建设的全面铺开，也带动了产业链上下游企业业务飞速增长。A市、B市、C市三地市运营商也开展了大规模5G网络建设，并且工程建设也已进入收尾阶段，但在优化测试中发现业务异常，通过查询发现存在多类告警和数据配置不一致的情况，请充分利用软件中的调测工具进行辅助排查验证，解决故障根源，完成业务感知测试，使设备正常入网。

A市市政府设立百亿元智能制造专项资金，推动智能科技、生物医药、新能源、新材料等产业加快成长，推进5G网络大规模加速建设，实现5G+行业应用落地，壮大5G产业规模。B市高楼大厦集中，人口分布不均。市运营商为缓解大流量负荷压力，分区域分重点逐步推进5G站点建设。C市河流纵横，人口稀少。为打造智能农业，实现种植技术智能化、农业管理智能化、种植过程公开化、劳力管理智能化，传感器、无人机、遥感卫星等都需要5G网络承载。目前三个城市的网络建设已完成，但部分设备存在告警且5G终端无法接入网络。假设你是该运营商网络优化与维护部门相关人员，请根据原有网络规划排查设备和数据配置，解决故障根源。

- 2.任务要求

- （1）操作要求

每参赛队选手通过比赛软件在完成无线接入网、承载网和核心网（全网）对接后，完成A市、B市、C市5G网络维护与故障排查，并完成优化任务说明中指定的任务要求。相关注意事项如下：

1) 三个城市分别对应Option3x、Option2、Option4a三种组网架构，无线部分包含CUDU分离与CUDU合设两种部署模式，4/5G无线基带设备可共ITBBU或独立设备部署。各城市的组网架构与部署模式由网络规划确定，不可对组网模式、CU DU部署模式、4/5G无线站点部署模式、C市归属核心网进行更改。

2）根据商用网络优化规范，网络优化以后台参数优化为主，不推荐基站的工程参数调整。同时需统筹考虑各项考核任务，若单项优化时使得其他优化指标性能不合格，则此优化方式不得分。

3）如某一故障存在多种修改方案，以最少改动方案为准，其他方案不得分。

示例：例如终端配置网络号与网络系统不一致，方案一为修改网络系统中多处网络号地址，方案二为修改终端配置网络号，相比而言后者为最少改动方案，故此故障指出终端配置错误的位置为正确答案，列举其他修改方案不得分。

4）对于设备间某参数协商错误导致的故障，指出或修改一端位置即可得分，同时指出两端故障只计一次得分。

示例：如N2偶联端口，无线与核心网两端配置不一致时，故障位置只需指出无线配置错误位置或核心网配置错误位置其中一个即可，如同时列举两端错误位置，只统计一次得分。

5）承载网核心、汇聚、接入层采用冗余保护，冗余部分的故障计入得分故障点。核心网中采用网络冗余保护，冗余部分的故障计入得分故障点。

示例：手工关闭某台核心网交换机互联端口模拟链路故障场景。若链路故障后出现无线终端视频业务故障计入得分故障点；若业务正常则不扣分。

6）对于某个“配置项”完全缺失的情况下，“参数项”请选择“全部”。

示例：某台SPN设备未启用OSPF路由协议，导致无法动态学习全网路由。新增OSPF “全部”配置项计入得分（如全局参数和开启OSPF接口配置）；部分配置不计入得分（只启用OSPF全局配置参数，但不开启OSPF接口配置）。

7）对于存在某个多余“配置项”，且由于此配置项引起故障的情况下，“参数项”请选择“全部”。不引起故障的多余配置项不计入得分故障点。

示例：某台SPN设备配置了冗余的静态路由，产生的错误路由并引起业务异常，此多余的路由视为得分故障点。SPN设备配置了错误的接口地址，引起业务异常，此错误的地址视为得分故障点。SPN设备配置了无关的IP地址，此IP地址不影响最终业务调测，则不计入得分故障点。

8）当多个故障对应的故障代码相同时，只需填入一个故障代码，记为一个得分故障点。

示例：当A市C站点机房RT1缺失多条静态路由，此时记为一个得分故障点。

9）故障排除过程中由于某个操作造成需要新增部分参数配置，不计入得分故障点。

示例：某台SPN物理接口关联的VLAN值修改为VLAN 200，需要新增VLANIF 200的IP地址、OSPF接口配置，此两项不计入得分故障点。

10）网络中共存在多处故障，每正确指出一处故障得分，故障指出错误、重复或指出不存在的故障不得分。

示例：某SPN设备物理端口配置的VLAN模式为Trunk，且透传了多个错误的VLAN，影响SPN OSPF协议状态异常的有两个参数错误，第一个为VLAN三层接口IP地址错误，第二个为Router-ID重复错误。若指出第一个错误计入一次得分，指出第二个错误再计入一次得分；指出端口透传多余的VLAN将不得分。

11）每个故障编码对应6位字母和数字的组合，如B（1）（2）（10）（1）（3），少写或漏写均视为错误，不得分。

- （2）任务说明

网络中共存在80处故障点，请使用相关工具，排查无线、核心网及承载网的所有故障点并完成以下任务：

1）在完成无线接入网、承载网、核心网（全网）对接后，实现A市、B市及C市的A1、A2、A3、A4、A5、A6、B1、B2、B3、C1、C2与C3小区拨测验证。

2）在完成无线接入网、承载网、核心网（全网）对接后，完成A市M2、B市N1与C市P6三个点定点测试，要求如下：

M2：SSB RSRP≥-88dbm，SSB SINR≥20db，上行速率≥200mbps，下行速率≥290mbps,语音业务正常；

N1：SSB RSRP≥-90dbm，SSB SINR≥22db，上行速率≥130mbps，下行速率≥850mbps,语音业务正常；

P6：SSB RSRP≥-98dbm，SSB SINR≥21db，上行速率≥80mbps，下行速率≥300mbps,语音业务正常。

3）在完成无线接入网、承载网、核心网（全网）对接后，完成B市中N6→N3→N2→N1切换（切换次数不大于2次）、C市中P3→P2→P1→P5切换（切换次数不大于2次）、A市中M2→M7→M6→M4重选（重选次数不大于5次）以及A4-B3漫游测试。要求终端成功从起点移动至终点，且测试过程中无切换失败、无重选失败，且切换或重选成功次数不大于括号内规定的次数，发生任意一次失败相应测试不得分，切换或重选成功次数大于规定次数不得分。漫游测试时双向漫游成功得分，仅单向成功不得分。

4) 在完成无线接入网、承载网、核心网（全网）对接后，完成Option2架构对应城市的相关切片业务开通，业务与城市的对应情况如下：

A市：自动驾驶、智慧灯杆

B市：远程医疗

C市：智慧农业